RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Stacja Bazowa PTC ERA GSM Wrocław 46282 Domasław Domasław ul. Wrocławska, gm. Kobierzyce, pow. Wrocławski

Inwestor

Polska Telefonia Cyfrowa ERA GSM Aleje Jerozolimskie 181 02-222 Warszawa

Same urządzenia zasilające i nadawczo-odbiorcze stacji, jako ekranowane urządzenia elektroniczne małej mocy, zasilane z sieci niskiego napięcia, jak również ekranowane kable dosyłające i odprowadzające energię do i z systemów antenowych nie będą źródłami pól elektromagnetycznych istotnych pod względem oddziaływania na środowisko, a stacja jako obiekt nie będzie źródłem jakichkolwiek innych uciążliwości czy szkodliwości takich jak pyły, gazy, ścieki, odpady, hałas i inne czynniki, których rozpatrzenie jest wymagane rozporządzeniem RM z dnia 24 września 2002 roku. Montaż jak i likwidacja urządzeń nadawczo-odbiorczych oraz anten nie będzie powodować szczególnych uciążliwości dla środowiska. Montaż wykonywany jest przez kilkuosobową grupę. Charakterystyka pracy stacji pozwala wykluczyć możliwość wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń środowiska.

Uwzględniając powyższą charakterystykę stacji, można stwierdzić, że praktycznie jedynym czynnikiem mogącym wpłynąć na pogorszenie stanu środowiska, będ^ pola elektromagnetyczne wytwarzane przez anteny stacji, o ile nie zostano spełnione wymagania przepisów rozporządzenia MŚ z dnia 30 października 2003 roku. Stacja będzie obiektem bezobsługowym, wymagającym jedynie okresowego dozoru technicznego.

2.4 Charakterystyka techniczna.

System nadawczo-odbiorczy (rozsiewczy).

Moc wyjściowa zastosowana wynosi 38,0 oraz 20,0 [W] na jeden tor antenowy. Każdy z kabli będzie zasilał jedną z anten AS l przy czym anteny będą tak ukierunkowane, aby maksimum energii było promieniowane i odbierane wzdłuż kierunków określonych azymutami i zawieszone zostaną one na poziomie:

Anteny PTC ERA GSM:

Projektowane anteny pasmo GSM 900 MHz:

sektor S l - antena typu AS l - 24,0 m n.p.t. - azymut 0°,

-  sektor S2 - antena typu AS l - 24,0 m n.p.t. - azymut 180°, sektor S3 - antena typu AS l - 24,0 m n.p.t. - azymut 270°,

Projektowane anteny pasmo DCS 1800 MHz:

sektor S4 - antena typu AS l - 24,0 m n.p.t. - azymut 0°, sektor S5 - antena typu AS l - 24,0 m n.p.t. - azymut 180°, sektor S6 - antena typu AS l - 24,0 m n.p.t. - azymut 270°,

Projektowane anteny pasmo UMTS:

sektor S7 - antena typu AS l - 24,0 m n.p.t. - azymut 0°, sektor S8 - antena typu AS l - 24,0 m n.p.t. - azymut 180°,

- sektor S9 - antena typu AS l - 24,0 m n.p.t. - azymut 270°,

Projektowana antena MW:

-  R l - antena MW - 0,3 typu AM l - 24,0 m n.p.t. - azymut 183°,

Anteny PTK Centertel:

Istniejące anteny pasmo GSM 1800 MHz:

sektor S 10 - antena typu AS2 - 24,7 m n.p.t. - azymut 0°,

10