RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Stacja Bazowa PTC ERA GSM Wrocław 46282 Domasław Domasław ul. Wrocławska, gm. Kobierzyce, pow. Wrocławski

| szerokość | 155 |
| --- | --- |
| głębokość | 49 |
| Antena linii radiowej AM l. Tabela 3 |  |
| Średnica reflektora | 0,3 m |
| Pasmo częstotliwości | 23GHz |
| Moc doprowadzona | 21,5 dBm/141,25 mW |
| Zysk energetyczny | 36,0 dBi |
| Antena linii radiowej AM2. Tabela 4 |  |
| Średnica reflektora | 0,3 m |
| Pasmo częstotliwości | 23GHz |
| Moc doprowadzona | 19 dBm/79,43 mW |
| Zysk energetyczny | 34,8 dBi |

2.5. Koncesje

Minister Łączności Rzeczpospolitej Polskiej przydzielił trzy koncesję na świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii ruchomej według europejskiego standardu telekomunikacyjnego ETSI/GSM w paśmie 900 MHz oraz DCS/GSM w paśmie 1800 MHz a w roku 2000 przydzielił koncesję na świadczenie usług telekomunikacyjnych   w   zakresie   telefonii   ruchomej   według   standardu telekomunikacyjnego UMTS :

- Spółce Akcyjnej POLKOMTEL z operatorem PLUS GSM

- Spółce Polska Telefonia Cyfrowa z operatorem ERA GSM

- Spółce Polska Telefonia Komórkowa z operatorem CENTERTEL

Na tej podstawie w/w operatorzy sieci cyfrowej telefonii komórkowej uzyskali zezwolenie na zakładanie i użytkowanie urządzeń umożliwiających realizację systemu łączności bezprzewodowej tj. stacji bazowych, sterowników stacji bazowych, central komutacyjnych, komputerowych baz danych oraz linii radiowych łączących stacje bazowe ze sterownikami stacji bazowych.

2.6. Układ zasilania energetycznego i poboru mocy

Urządzenia zasilające i nadawcze będą zasilane z sieci energetycznej niskiego napięcia 380/220/50 Hz. Szafki zasilające 230V.

2.7. System zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków

Stacja będzie obiektem bezobsługowym, wymagającym jedynie okresowego dozoru technicznego. System zaopatrzenia w wodę i gospodarka ściekowa dla całego obiektu nie ulegną zmianie po zainstalowaniu i uruchomieniu anten nadawczych (stacji).

3. Opis elementów przyrodniczych objętych zakresem przewidywanego oddziaływania na środowisko.

W obszarze przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują elementy przyrodnicze.