RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Stacja Bazowa PTC ERA GSM Wrocław 46282 Domasław Domasław ul. Wrocławska, gm. Kobierzyce, pow. Wrocławski

-  sektor S 11 - antena typu AS2 - 24,7 m n.p.t. - azymut 90°,

-  sektor S 12 - antena typu AS2 - 24,7 m n.p.t. - azymut 180°,

Istniejąca antena MW:

- R2 - antena MW - 0,3 typu AM2 - 24, l m n.p.t. - azymut 15°,

Nadawcze systemy antenowe stacji są połączone z urządzeniami nadawczymi (nadajnikami) ekranowanymi kablami współosiowymi (fiderami). Rodzaj zastosowanego fidera uzależniony jest m.in. od odległości między antenami a nadajnikiem i dobierany jest w taki sposób, aby zoptymalizować straty przesyłanego sygnału powstające na kablu oraz elementach łączących toru antenowego.

2.4.1 Parametry techniczne urządzeń.

Antena typu AS1 (880-960; 1710-1880; 1920 - 2170 MHz),

Tabela l

| Pasmo przenoszenia | 870-960 MHz | 1710-1880 MHz | 1920-2170 MHz |
| --- | --- | --- | --- |
| ^YSWR | <1,5 |  |  |
| Zysk energetyczny | 15,2 dBm | 16,5 dBm | 17,2 dBm |
| Polaryzacja | +45°,-45° |  |  |
| Współczynnik tłumienia przód-tył | >27dB | >23dB | >23dB |
| Szerokość wiązki promieniowania dla połowy mocy |  |  |  |
| w płaszczyźnie poziomej | 66° |  | 65° |
| w płaszczyźnie pionowej | 13,3° | 7,1° | 6,5° |
| Pochylenie elektryczne | 0°- 12° | 0°-8° |  |
| Wymiary anteny [mm]: wysokość | 1498 |  |  |
| szerokość | 262 |  |  |
| głębokość | 149 |  |  |
| Antena typu AS2 (1710 - 1990 MHz), |  |  |  |

Tabela 2

| Pasmo przenoszenia | 1710 | -l 990 MHz |
| --- | --- | --- |
| VSWR | <1,4 |  |
| Zysk energetyczny | 2x18 dBm |  |
| Polaryzacja | +45°,-45° |  |
| Współczynnik tłumienia przód-tył | >30dB |  |
| Szerokość wiązki promieniowania dla połowy mocy |  |  |
| w płaszczyźnie poziomej |  | 65° |
| w płaszczyźnie pionowej |  | 7° |
| Wymiary anteny [mm]: wysokość |  | 1302 |

11